永州职院计算机技能大赛网络应用实训平台

采购招标公告

永州职业技术学院（甲方），诚邀合格投标人参与永州职院计算机系网络应用实训平台的采购招标。

- 招标项目内容及要求

此次招标内容是永州职院计算机系网络应用实训平台的采购(详单附后)

此次投标上限价为：玖万玖仟玖佰捌拾贰元整（99982.00元）

超过此上限价的报价均为无效投标。

所有产品必须4小时响应进行维护安装。

二、报名时间：2017年3月27日—4月1日上午9:30止

三、投标地点

地  址：永州职业技术学院本部总务处办公室

电 话：0746-6663033, 13387469892

联系人：周老师

四、投开标时间

拟定于2017年4月1日上午10：00时(此时间即为投标截止时间)。如无变动，恕不另行通知。

永州职业技术学院

2017年3月27日

计算机网络应用实训平台招标参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化交换接入平台 | 2 | 套 | 1、交换容量≥260Gbps ； 2、转发性能≥95Mpps ； 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4 ； 4、支持固化电源，减少单点故障，便于维护； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由； 6、支持静态黑洞路由； 7、支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议； 8、要求所投设备MAC地址≥16K，以第三方权威机构测试报告为准； 9、要求所投设备ARP表项≥1000条，以第三方权威机构测试报告为准； 10、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 11、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 12、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 13、支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； 14、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 15、要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 16、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，以第三方权威机构测试报告为准； 17、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准； 18、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。以第三方权威机构测试报告为准； 19、支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），需提供官网截图和国家知识产权权威部门出具的专利说明书； 20、要求所投产品支持虚拟化功能，且虚拟化故障收敛时间≤30ms，需提供第三方权威机构测试报告； 21、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 22、要求所投产品支持零配置CWMP（TR069）标准协议，需提供官网截图； 23、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图； 24、要求所投产品支持端口休眠； 25、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 26、要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作； 27、要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； 28、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能，需提供第三方权威结构测试报告； 29、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 30、★提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件,且必须提供Ipv4/IPv6入网测试报告； 31、★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》； 32、要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书； |  |
| 2 | 核心交换平台 | 1 | 套 | 1、★交换容量≥260Gbps ； 2、★转发性能≥95Mpps ； 3、★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4 ； 4、支持固化电源，减少单点故障，便于维护； 5、★支持IPv4和IPv6的静态路由； 6、★支持静态黑洞路由； 7、★支持RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 8、要求所投设备MAC地址≥16K； 9、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 10、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 11、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 12、支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； 13、要求所投产品支持完善的DHCP性能：DHCP Server、DHCP relay、DHCP client、DHCP snooping、IPv6 DHCP relay、IPv6 DHCP relay、IPv6 DHCP snooping； 14、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 15、要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 16、支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 17、★支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽），需提供官网截图和国家知识产权权威部门出具的专利说明书； 18、★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 19、★符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图； 20、要求所投产品支持端口休眠； 21、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 22、要求所投产品支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作； 23、要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； 24、要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准； 25、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 26、★提供工信部IPv4/IPv6 三层设备进网许可证复印件,且必须提供Ipv4/IPv6入网测试报告； 27、★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》； 28、★要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书； |  |
| 3 | 串口接口模块 | 6 | 套 | 1端口同步串口接口模块； |  |
| 4 | 串口线缆 | 3 | 套 | 专用V.35DTE-V.35DCE线缆两端接口都是POS26； |  |
| 5 | 电源模块 | 2 | 套 | 交换机电源模块，支持1+1电源冗余； |  |
| 6 | 双路双频开放式AP | 3 | 套 | 1、★支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ； 2、★支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps； 3、★支持mu-mimo特性； 4、防护等级 IP41； 5、★发射功率≤20dBm ； 6、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电； 7、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95w，也可支持本地电源供电； 8、★设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 ； 9、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利 ； 10、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 11、支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利； 12、支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明； 13、支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ,提供功能截图证明，保留测试权利； 14、为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 ； 15、★提供无线电发射设备型号核准证复印件； 16、★提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件）； 17、★提供产品IP41防尘防水测试报告，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用； 18、★设备具备防雷击浪涌能力，并达到8Kv防护水平，提供国家权威机构测试报告； 19、★设备具有良好的抗干扰能力，对4G LTE信号的干扰具有较好的防护能力，提供国家权威机构测试报告证明； 20、★设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明； |  |
| 7 | 无线控制器 | 2 | 套 | 1、★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP，提供官网查询链接及截图作为证明； 2、★802.11转发性能≥8G ，提供官网查询链接及截图作为证明； 3、★固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个； 4、为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，保留测试权利并能够提供官网截图； 5、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400，提供官网查询链接； 6、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 7、★支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证； 8、★对Wall AP可支持的容量翻倍； 9、★无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。提供国家权威机构测试报告证明； 10、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利； 11、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； 12、支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利； 13、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响, 提供功能截图，保留测试权利； 14、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利； 15、支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证； 17、与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理； 18、★提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件； 19、★产品电气安全符合GB 4943.1-2011标准，提供国家权威机构测试报告证明； |  |
| 8 | AP供电模块 | 3 | 套 | 千兆端口以太网供电适配器，支持802.3af协议标准供电； |  |
| 9 | 安全互联网关 | 2 | 套 | 1、固化至少7个千兆电口，支持光口至少2个； 2、★电源功率不高于25W； 3、★内置存储空间不小于32GB； 4、支持固定地址、PPPOE拔号等多种方式接入互联网； 5、支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议； 6、★为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式； 7、★支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 8、★支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 9、应用路由效果可通过图表呈现； 10、支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务； 11、★DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表； 12、支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建； 13、支持通过文本、表格批量创建用户，批量建立账号、密码、全路径信息； 14、★支持WEB本地认证方式、外部认证服务器的联动认证、微信认证功能。支持微信连WIFI3.0； 15、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； 16、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种； 17、★支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类； 18、支持应用自定义分类，将支持应用划分至保障、阻断等分组； 19、支持的流控策略组≥100个，整机支持的流控策略≥1000条，保留指标测试权利； 20、流控带宽升级功能：客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整； 21、支持VPN内流量的可视化监控； 22、支持VPN内流量流量控制； 23、流量控制支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级； 24、时间对象可支持10个以上时间段； 25、支持用户并发会话数控制，并提供当前用户并发会话数信息作为策略条件参考； 26、★支持流量控制前后流量对比； 27、★行为审计策略提供系统配置模版； 28、★HTTP流量管理策略支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级； 29、支持URL的黑白名单，支持基于用户/时间的URL过滤规则，保留指标测试权利； 30、网址过滤策略，匹配阻断、放行策略后可根据需要先择是否记录日志； 31、HTTP访问行为阻塞后支持页面提示，避免内部用户反复尝试； 32、行为审计策略支持按用户查找功能； 33、支持自定义网站分类，可将手工录入、系统自带网站分类分组管理； 34、支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计； 35、邮件审计须完整留存邮件内容； 36、支持IM上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置； 37、★支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略； 38、支持论坛（如天涯社区、猫扑、动网等）发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息； 39、★为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能； 40、★支持端口ARP扫描、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系； 41、支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略； 42、★支持IPSec VPN，免费开放至少50路免费Ipsec VPN接入授权； 43、★vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。为防止虚假应标； 44、★支持将APP，图片等用户经常访问的资源进行本地缓存，提供高速下载； 45、硬盘空间、CPU、内存使用率WEB界面可以展示。提供截图证明； 46、★支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理； 47、支持SNMPV2和V3版本，支持多TRAP接收主机配置。提供截图证明； 48、提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件； 49、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件； 50、★投标产品作为网络边缘路由器使用，根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，须具备工信部颁发的进网许可证； 51、★投标产品须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，根据公安部网络安全监督局针对52、提供无线上网的公共场所审计产品要求，证书中产品类型必须为“互联网公共上网服务场所信息安全管理系统（无线接入前端）”； 53、投标产品须满足《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统系列标准GA658、659、660、661-2006》的有关要求，提供公安部第三研究所检测报告； 54、投标产品符合GA/T 698-2007信息安全技术 信息过滤产品安全功能要求（基本级）中相应的条款所述的有关要求，提供公安部信息过滤产品安全功能测试报告做为证明； |  |
| 10 | 虚拟化堆叠线缆 | 2 | 套 | 万兆SFP+接口铜缆长度1米包含一根线缆+两个接口模块； |  |

以上设备必须参赛指定设备厂家原厂授权